# INFORME DE EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN

Se redacta el siguiente informe para definir las exigencias técnicas que deberán cumplirse durante la ejecución de la cimentación superficial de 22 viviendas y garajes en Aguilar de Alfambra.

- Previamente a la colocación del armado, se colocarán los calzos separadores sobre el hormigón de limpieza, para asegurar los recubrimientos mínimos exigidos que se indican en el cuadro “recubrimientos nominales en cimentación” que se encuentra en el plano E-1.  Dichos separadores estarán homologados, no permitiéndose el uso de piedras, trozos de bloque o ladrillo como apoyo del armado.

- Los ejes de armado de riostras y vigas centradoras serán coincidentes con los ejes de los pilares de sus extremos.

- Se asegurará la posición de los pilares respecto de las zapatas, según las medidas del plano correspondiente.  Además se asegurará dicha posición mediante el atado de las patillas al emparrillado inferior de la zapata, además de atar también las esperas de pilar al emparrillado superior, para evitar así movimientos durante el proceso de hormigonado.  Se seguirán éstas instrucciones también para las esperas de las muretas.

- Los excesos de excavación en las zapatas se rellenarán con tierras o se evitará el paso de hormigón mediante encofrado.

- Las zapatas y riostras que se encuentren a distinto nivel se ejecutarán según el detalle específico que se encuentra en el plano E-1 “unión de zapatas a distinto nivel”, así como el detalle específico para la zapata que se encuentra junto al foso del ascensor.

- El vertido de hormigón con bomba se realizará a una altura no superior a 1m, realizado con dos operarios manejando la manguera de hormigonado mediante soga (no coger directamente la manguera), provistos de guantes, botas impermeables, casco y gafas de protección contra proyecciones de hormigón.

- El hormigonado se realizará comenzando en el eje de pilares, desplazando el vertido hacia las riostras según se va llenando la zapata.  Se prohíbe ejecutar por capas, siendo obligatorio llenar completamente el elemento que se esta hormigonando antes de desplazar el vertido a otro elemento de la cimentación.

- Durante el vertido del hormigón habrá un operario encargado de ejecutar el vibrado del mismo.  Dicho operario no tendrá ninguna otra función que no sea ir detrás de la manguera de hormigonado vibrando el hormigón recién vertido.  Durante las esperas entre camiones, seguirá vibrando hasta que quede vibrada toda la superficie vertida.  Se vibrará introduciendo en vertical la aguja del vibrador, manteniéndolo durante 3 segundos, sacándolo y volviendo a introducirlo en zona adyacente.  Es preferible vibrar poco tiempo pero en muchos puntos. Se tendrá especial cuidado en el vibrado de los enanos de los pilares.  Se tendrá también especial cuidado en las zonas de esquinas y bordes, reforzando el vibrado para conseguir superficies homogéneas y compactas.  Se recomienda tener previsto un vibrador de repuesto en caso de avería del principal, pues no se permite hormigonar sin vibrar inmediatamente.

- En caso de ser necesario detener el hormigonado por cualquier razón, se dejarán completamente llenas las partes que ya han comenzado a hormigonarse, dejando una junta de ejecución lo más cerca posible de la mitad de la luz entre los ejes de pilares, siempre en zona de riostras y dejando un corte recto, encofrado con malla de alambre galvanizado 20x20 o con nervometal.  Está junta se limpiará con chorro de agua a presión antes de reemprender de nuevo el hormigonado, esperando a que se haya secado la superficie antes de verter hormigón nuevo.

- En la zona de apoyo del muro del ascensor con la losa del mismo, se dejará prevista una lámina hidroexpansiva, colocada entre las esperas que sobresalen de la losa.  Además, bajo la losa del ascensor se colocará lámina de polietileno para evitar el ascenso de humedad por capilaridad hacia el interior del foso.

- Previamente al vertido del hormigón, se colocará una varilla en vertical sobresaliendo de las zapatas, donde se señalizará la cara superior del elemento a hormigonar mediante cinta adhesiva o alambre atado a la cota correspondiente, comprobado con el láser, con el objeto de cumplir con los espesores especificados en proyecto y con la cota de terminación exigida.

- No se ejecutará el hormigonado de la cimentación sin que se encuentre colocada la toma de tierra del edificio.

- No se ejecutará el hormigonado de la cimentación sin la aprobación expresa de la dirección facultativa.

- Una vez ejecutado el hormigonado, los elementos de cimentación se mantendrán humedecidos durante al menos 4-5 días (incluso no laborables), mediante riego a primera hora de la mañana y primera hora de la tarde como mínimo, así como siempre que se observe que la superficie del hormigón se encuentra seca o que hace más calor o viento del habitual, en cuyo caso se mantendrá encharcada la superficie.